Aufbauanleitung für Soundmodul mit MP3-TF-16P

A = Option RJ10-Stecker anstelle des Wannensteckers.

B-E = C1, C4, C5 und C7

F = Option Stereoausgang (noch nicht getestet).

Aufbauanleitung:

Beim Aufbau der Platine wird mit den flachesten Bauteilen (=Widerstände) begonnen.

Bei C2, C3 und C6 muss die Polarität  >wie bei der LED<  beachtet werden.

Die Spannung von C2,C3 und C6 sollte mindestens 10V betragen (größer ist kein Problem-aber

50V-Kondensatoren haben dann entsprechend größeren Einbaudurchmesser!).

Bei Verwendung des Wannensteckers ist ebenfalls die Einbaurichtung zu beachten.

Für den Anschluss der LED, Speaker und AUX-Out kann eine Stiftleiste (gibt es in verschiedenen Längen/Ausführungen) verwendet werden.

SV1 auf Platinenrückseite kann gebrückt werden für 5V-Abgang.

WS2811: Verschiedene Anbieter zu unterschiedlichsten Preisen – Google bemühen.

MP3-TF-16P: Verschiedene Anbieter zu unterschiedlichsten Preisen – Google bemühen.

Bauteil			Wert/Ausführung		Menge		Reichelt-Best.-Nr

C1,C4,C5,C7		100nF				4		KERKO 100N

C2,C3			22uF/16V			2		KS-A 22U 16

C6			470uF/16V			1		NIP ESMG160ELL47

R1			150 Ω				1		K-O SFCN1500T52

R2,R4			1500Ω 1%			2		Metall 1,50K

R3,R5		33 Ω					2		K-O SFCN33ROT52

R6			1 Ω				1		K-O SFCN1ROOT52

LED			z.B.3mm,rot			1		EVL 264-10SURD

Wannenstecker	6-polig				1		WSL 6G

Wannenbuchse	6-polig				1		PFL 6

IC 1			LP2950ACZ3,3		1		LP2950 ACZ3,3

U1			WS2811			1

SJ1			z.B. Drahtbrücke		1

SV1 (opt.)		RJ10				1		MP 4-4

Stiftleiste		z.B. 40-polig			1		SL 1X40G 2,54

Soundmodul		MP3-TF-16P			1

Beachte:

Die Stiftleiste kann in der Länge angepasst werden, wird auch auf den anderen Platinen benötigt.

Oder entsprechende Länge bei Reichelt bestellen.

Folgende Bauteile sind nicht im Warenkorb erhalten:

U1,  SV1,  SJ1, Soundmodul MP3-TF-16P

Reichelt-Warenkorb:

https://www.reichelt.de/my/1690401